🌱 SunHarvest Agro

Irrigação Solar Inteligente

Documentação Técnica — Componente IoT (ESP32)

Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA

FIAP — Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Global Solution 2026 — Equipe 07 — Challenge 2025

# 1. Visão Geral do Projeto

O SunHarvest Agro é um sistema de irrigação solar inteligente que combina dados de satélite da NASA com sensores IoT no campo para calcular com precisão quando e quanto irrigar. O problema central é o desperdício hídrico causado pela irrigação por achismo: sem dados locais de evapotranspiração, produtores irrigam em excesso (até 30% a mais que o necessário) ou causam estresse hídrico nas culturas.

A solução resolve dois problemas simultâneos:

- Cálculo da demanda hídrica via evapotranspiração FAO Penman-Monteith, usando dados da NASA POWER (radiação solar, temperatura, vento, umidade).

- Monitoramento da oferta energética da bomba solar, detectando falhas antes que a lavoura resseque.

# 2. Componente IoT — ESP32

O nó IoT é responsável pela coleta de dados físicos do campo que não podem ser obtidos por satélite: a umidade real do solo e a saúde do sistema de bombeamento solar. Ele se comunica com o backend Java via Wi-Fi usando uma API REST própria.

## 2.1 Hardware

| Componente | Função | Pino ESP32 | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Potenciômetro 1 | Simula umidade do solo (0–100%) | GPIO 34 | ENTRADA |
| Potenciômetro 2 | Simula corrente da bomba (0–10A) | GPIO 35 | ENTRADA |
| LED Verde | Sistema OK (umidade e bomba normais) | GPIO 26 | SAÍDA |
| LED Vermelho | Alerta (solo seco ou bomba com falha) | GPIO 27 | SAÍDA |
| LCD 16x2 I2C | Interface local com dados em tempo real | SDA=21, SCL=22 | INTERFACE LOCAL |

## 2.2 Lógica de Funcionamento

A cada 3 segundos o ESP32:

- Lê o potenciômetro 1 e converte para umidade do solo (0–100%)

- Lê o potenciômetro 2 e converte para corrente da bomba (0–10A)

- Calcula a potência da bomba: P = Tensão (24V) × Corrente (A)

- Calcula a eficiência: (Potência real / Potência nominal 1100W) × 100%

- Detecta falha se corrente < 2A ou > 8.5A ou eficiência < 40%

- Acende LED verde se tudo OK, vermelho se solo seco ou bomba com falha

- Atualiza o LCD alternando entre página de umidade e página de bomba

- Mantém histórico das últimas 10 leituras na memória

## 2.3 Simulação no Wokwi

O protótipo foi desenvolvido e validado no simulador Wokwi (wokwi.com), utilizando o modelo ESP32 DevKit V1 de 30 pinos. No hardware físico, o potenciômetro 1 seria substituído por um sensor de umidade capacitivo do solo, e o potenciômetro 2 pelo módulo INA219 para leitura real de tensão e corrente via I2C.

# 3. API REST — Endpoints

O ESP32 hospeda um WebServer na porta 80 com 4 endpoints. O backend Java (Spring Boot) consome GET /leitura periodicamente para obter dados do campo e POST /comando para acionar a bomba após calcular o ETo.

## 3.1 GET /

Retorna a identidade do nó IoT e configurações da fazenda cadastrada.

Resposta de exemplo:

{

"device": "SunHarvest-IoT-Node",

"farm_id": "farm-equipe07-gs2026",

"crop_type": "Soja",

"soil_type": "Franco",

"area_ha": 5.0,

"panel_w": 3000,

"pump_w": 1100,

"status": "online",

"uptime_s": 3420,

"bomba_ligada": false

}

## 3.2 GET /leitura

Retorna a leitura mais recente dos sensores. É o endpoint principal consumido pelo backend para calcular o ETo e decidir a irrigação.

Resposta de exemplo:

{

"umidade_solo_pct": 24.3,

"solo_seco": true,

"corrente_bomba_a": 3.8,

"tensao_painel_v": 24.0,

"potencia_bomba_w": 91.2,

"eficiencia_bomba_pct": 82.9,

"bomba_falha": false,

"bomba_ligada": true,

"recomendacao_local": "IRRIGAR - solo abaixo do limite critico",

"timestamp_ms": 45231

}

## 3.3 GET /historico

Retorna as últimas 10 leituras armazenadas em memória, permitindo ao backend análise de tendência ao longo do tempo.

Resposta de exemplo:

{

"farm_id": "farm-equipe07-gs2026",

"total_leituras": 7,

"leituras": [

{

"umidade_solo_pct": 22.1,

"corrente_bomba_a": 3.5,

"potencia_bomba_w": 84.0,

"eficiencia_bomba_pct": 76.4,

"solo_seco": true,

"bomba_falha": false,

"timestamp_ms": 12000

}

]

}

## 3.4 POST /comando

Recebe comandos do backend para acionar ou desligar a bomba de irrigação.

Corpo da requisição:

{ "acao": "ligar_bomba" }

ou

{ "acao": "desligar_bomba" }

Resposta:

{ "status": "bomba ligada" }

# 4. Integração com o Backend Java

O campo iotDeviceId no modelo Farm do backend Spring Boot armazena o IP do ESP32. O fluxo de integração funciona assim:

- O backend consulta GET /leitura a cada ciclo de monitoramento

- Combina umidade do solo com dados climáticos da NASA POWER API

- Calcula a evapotranspiração de referência (ETo) pelo método FAO Penman-Monteith

- Aplica o coeficiente de cultura (Kc) específico para Soja em fase de crescimento

- Calcula a lâmina de irrigação necessária considerando a eficiência do sistema (85%)

- Se irrigação for necessária, envia POST /comando {"acao":"ligar_bomba"} ao ESP32

- Registra tudo no banco PostgreSQL nas entidades IrradianceForecast, SoilReading e IrrigationAlert

## 4.1 NASA POWER API

URL base utilizada pelo backend para obter dados de irradiação e clima por localização:

GET https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/point

?parameters=ALLSKY_SFC_SW_DWN,T2M,WS2M,RH2M

&community=AG

&longitude=-46.63

&latitude=-23.55

&format=JSON

# 5. Atendimento aos Requisitos FIAP

| Requisito | Status | Como Atende |
| --- | --- | --- |
| Protótipo ESP32 | ✅ Atendido | ESP32 DevKit V1 no Wokwi |
| 2 Entradas | ✅ Atendido | Pot1 (GPIO 34) + Pot2 (GPIO 35) |
| 2 Saídas | ✅ Atendido | LED Verde (GPIO 26) + LED Vermelho (GPIO 27) |
| Interface Local | ✅ Atendido | LCD 16x2 I2C (SDA=21, SCL=22) |
| Wi-Fi | ✅ Atendido | Conecta automaticamente (Wokwi-GUEST) |
| WebServer + API REST | ✅ Atendido | WebServer porta 80 com 4 endpoints |
| 3 Endpoints JSON | ✅ Atendido | GET /, /leitura, /historico + POST /comando |
| Dashboard | ✅ Atendido | dashboard/index.html com dados em tempo real |

# 6. Como Executar a Simulação

## 6.1 Wokwi (ESP32)

- Acesse wokwi.com e crie um novo projeto ESP32

- Substitua sketch.ino pelo arquivo em /iot/sketch.ino

- Substitua diagram.json pelo arquivo em /iot/diagram.json

- Adicione as bibliotecas: LiquidCrystal I2C e ArduinoJson

- Clique em Play (▶) para iniciar a simulação

- Gire os potenciômetros para simular variações de umidade e corrente

- O IP do ESP32 aparece no LCD e no Serial Monitor

## 6.2 Dashboard

- Abra dashboard/index.html no navegador

- Digite o IP do ESP32 e clique em CONECTAR

- Ou clique em DEMO para ver o dashboard com dados simulados

## 6.3 Bibliotecas Necessárias (libraries.txt)

LiquidCrystal I2C

ArduinoJson

# 7. Estrutura do Repositório

sunharvest/

├── iot/

│   ├── sketch.ino        # Código do ESP32

│   ├── diagram.json      # Circuito Wokwi

│   └── libraries.txt     # Dependências

├── dashboard/

│   └── index.html        # Dashboard web

└── docs/

└── documentacao.docx # Este documento